绥庆环审[2022]1号

关于对庆安县万达水泥管厂

建设项目环境影响报告表的批复

庆安县万达水泥管厂：

你单位报送的《庆安县万达水泥管厂建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）已收悉，我局从省专家库中聘请有关专家对报告表进行函审，形成专家函审意见。经我局审查研究，现批复如下：

- 一、庆安县万达水泥管厂建设项目，建设性质为新建，项目 建设地点位于黑龙江省绥化市庆安县李老德屯南，厂区东侧为农路，南侧为G222国道，西侧为农路，北侧为空地。主要建设内容为：新建生产车间400平方米，一层钢结构，主要用于水泥管的生产加工，包括搅拌、制管、脱模、蒸汽养护等工序；新建水泥筒仓2个，建筑面积5平方米/个，储量40吨/个；新建封闭原料库200平方米，用于存放石子、沙子、钢筋原料；新建70平方米一层钢结构锅炉房一座，内设一台0.2t/h生物质锅炉及生物质燃料储存区；20平方米灰渣库一座；新建128平方米一层砖混结构办公室一座，用于员工办公、休息及产品实验使用。本项目建成后年产各种尺寸水泥管约1000节（约800t）。项目占地面积3364.7平方米，总投资100万元，环保投资21.5万元，环保投资占总投资的比例为21.5%。该项目建设在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施的前提下，可以满足国家生态环境保护相关法规和标准要求。我局原则同意该环境影响报告表。

- 二、项目建设的污染防治措施及管理要求

（一）加强施工期间的环境管理工作。严格落实报告表提出的各项废气污染防治措施。施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。要选用低噪声设备，采取减震降噪措施，合理安排施工时间，夜间禁止施工，施工期场界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求。施工期产生的建筑垃圾集中收集，运至市政指定地点处理。施工人员生活垃圾集中收集，由市政部门统一处理。

（二）落实大气污染防治措施。本项目原料库封闭，采取洒水降尘措施，原料密闭输送。水泥仓为密闭仓，仓顶呼吸口设置脉冲除尘器，进料产生的粉尘通过脉冲除尘器处理后从呼吸口外排。搅拌机上方设置集尘罩，废气集中收集后经布袋除尘器处理后，通过15m排气筒，满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915－2013)标准要求，达标排放。无组织排放浓度要满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915－2013)中无组织排放监控浓度限值要求。本项目一台0.2t/h生物质锅炉安装布袋除尘器，烟气经

布袋除尘器处理后由20m高烟囱满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中浓度限值要求，达标排放。

（三）落实水污染防治措施。本项目生产用水为原料搅拌时用水该部分拌料水进入产品，不外排。生活污水排放至防渗旱厕中，定期清掏堆肥。锅炉排污水用于锅炉除渣、除灰和锅炉间地面洒水降尘，不外排。

（四）落实噪声污染防治措施。要选用低噪声设备，采取减振、隔声处理等降噪措施，南侧厂界噪声要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，北侧李老德屯处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

（五）落实固体废物处理处置措施。车间除尘器收集的粉尘集中收集后作为混合搅拌系统原料回用于生产；生物质锅炉除尘器收尘及锅炉灰渣暂存于封闭灰渣库内，定期外售综合利用。废脱模剂桶由生产厂家进行回收。不合格产品集中收集后交由环卫部门统一清运处理。生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理。

三、项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按照有关规定进行环境保护竣工验收。

四、纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。

五、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防

护措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，应重新审核。

六、绥化市庆安生态环境保护综合执法队负责该项目生态环境保护事中事后监管。你单位应在接到本批复后3日内，将批复文件及《报告表》送至绥化市生态环境保护综合执法队，并按规定接受生态环境主管部门的日常监督检查。

二O二二年七月四日

绥化市庆安生态环境局          2022年7月4日印发

共印5份。