- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：庆安县建民乡至新清村公路改扩建工程项目

建设单位（盖章）：  庆安县交通运输局

编制日期： 2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 庆安县建民乡至新清村公路改扩建工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2109-231224-04-01-312772 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杜树松 | 联系方式 | 17545500005 |
| 建设地点 | 黑龙江绥化市庆安县西梁家-新清公路段 |  |  |
| 地理坐标 | 起点：（ 127 度 33 分 46.058 秒， 46 度 46 分 20.413 秒） 终点：（ 127 度 37 分 2.438 秒， 46 度 47 分 4.513 秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业130等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久占地24862m2，临时占地0m2/路线全长4.5km |
| 建设性质 | □新建（迁建） R改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 庆安县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 庆发改[2021]139号 |
| 总投资（万元） | 1305.2878 | 环保投资（万元） | 68 |
| 环保投资占比（%） | 5.21 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1中的专项评价设置原则表，本项目属于公路项目，项目沿线评价范围内涉及以居住为主要功能的区域，设置噪声专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单符合性分析 （1）生态保护红线 根据《黑龙江省生态保护红线划定实施方案》，生态保护红线主要包括：水源涵养功能区、水土保持功能区、防风固沙功能区、生物多样性维护区、重要生态敏感区、重要生态脆弱区、关键生态系统保护区、重点森林保护区、重点湿地保护区、重点草原保护区、国土安全保护区、重点水域保护区。 本项目所在区域不涉及上述生态保护红线区域，详见图1-1。 图1-1 本项目与绥化市生态保护红线分布位置关系图 （2）环境质量底线 本项目所在区域环境空气功能为二类区，根据《绥化市环境质量年报（2021年度）》环境空气质量现状的监测数据，项目选址区域环境空气质量可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单要求，为达标区域。施工期废气采取洒水降尘等措施；本项目施工期施工废水沉淀后回用，生活污水定期清运；本项目营运期自身无废水产生；不会对项目附近水环境产生影响。项目营运期产生的垃圾由环卫部门进行清运，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目的建设不触及环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目施工期生产用水就近抽取河水，工人生活用水为桶装水，供电由当地电力局供应。水电资源使用量较少，不会突破区域的资源利用上线。 - 环境准入负面清单 根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）以及“绥政发【2021】10号”《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，环境管控单元的划分，管控单元包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。 本项目建设地点位于绥化市庆安县西梁家-新清公路段，属于一般管控单元内，详见图1-2。 图1-2 本项目与绥化市环境管控单元位置关系图 表1-1 本项目与生态环境准入清单符合性分析一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 本项目; 符合性. ZH23122430002; 其他区域; 一般管控单元; 空间布局约束; 贯彻实施国家与黑龙江省大气、水污染相关各项标准，深化重点行业污染治理，推进国家和地方确定的各项产业结构调整措施。 1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。 2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。; 本项目为公路建设项目，不涉及管控要求中内容。; 符合. ## 2、与《黑龙江省水土保持规划（2015~2030年）》符合性分析 - 根据《黑龙江省水土保持规划（2015~2030年）》，工程所在地庆安县列入国家级水土流失重点治理区，无法避让，本项目新增永久占地面积较小，对永久占地进行适当绿化，临时工程均在原永久占地内，不新增临时占地，本项目施工期短，在施工红线内施工，保护沿线原有植被，加强施工期管理，施工结束后及时清理施工现场，恢复原有地貌。符合规划内容。 ## 3、与《黑龙江省综合立体交通网规划纲要》符合性分析 - 《纲要》提出，到2035年，基本建成“5纵2横1边”综合立体交通网主骨架，形成国内国际联通、网络布局完善、通道匹配合理、枢纽衔接高效、各方式深度融合的现代化高质量综合立体交通网，建成全国向北开放的重要窗口、对俄罗斯及东北亚区域合作的中心枢纽，基本形成“123出行交通圈”（哈尔滨都市区1小时通勤、哈长城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）和“123快货物流圈”（国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达）。 - 《纲要》明确，到2035年，黑龙江省综合立体交通网总规模合计约23万公里，包括铁路约1.0万公里（其中高速铁路约2000公里）、干线公路约3.7万公里（其中高速公路约9000公里）、农村公路约16.9万公里，内河航道约5500公里、油气管道约8845公里，内河港口17个，民用运输机场23个，通用机场约54个，邮政快递枢纽7个。 - （1）铁路。包括高速铁路、普速铁路（含市域铁路），合计约1.0万公里。其中，高速铁路约2000公里，形成以哈尔滨为中心通达周边地市1-2小时交通圈、通达周边城市群2-3小时交通圈；普速铁路约8000公里，坚持新建与改造相结合，基本覆盖所有县级行政中心，形成“5纵3横多联通”的路网布局。 - （2）公路。包括高速公路、普通国省道、农村公路。干线公路合计约3.7万公里，其中，高速公路约9000公里，基本连通所有县级行政中心和主要边境口岸，形成“2环8射6横6纵3联”的路网布局；普通国省道约2.8万公里，通达所有乡镇；农村公路约16.9万公里。 - （3）水运。包括内河航道和港口。以黑龙江、松花江、乌苏里江、嫩江为主要航道，形成“2横2纵5支2出海”的航道布局，内河航道通航里程5500公里，其中高等级航道约3226公里；港口合计17个，形成以哈尔滨港和佳木斯港为核心、以黑河港等港口为辅助的“2+8+7”多层次港口布局。 - （4）民航。包括民用运输机场和通用机场。运输机场合计23个，形成由1个国际航空枢纽（哈尔滨机场）、4个区域干线机场（齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、大庆机场）和18个支线机场组成的“1+4+18”运输机场布局；通用机场约54个。 - （5）油气管道。包括原油、成品油和天然气管道，合计约8845公里。其中，天然气管道约6328公里，原油管道约2300公里，成品油管道约217公里。 - （6）邮政快递。包括邮政快递枢纽和邮路。其中，邮政快递枢纽7个，形成由1核（哈尔滨）、4支点（齐齐哈尔、大庆、绥化、佳木斯）、2口岸[黑河、牡丹江（绥芬河）]组成的“1+4+2”邮政快递枢纽布局。依托综合立体交通网，以哈尔滨为中心，布局航空邮路、铁路邮路、公路邮路。 ## 本项目为农村公路项目，属于《纲要》中规划建设的道路，符合《黑龙江省综合立体交通网规划纲要》。 ## 4、与《关于加强公路规划和建设环境影响评价工作的通知》（环发〔2007〕184号）符合性分析 表1-2 与环发〔2007〕184号符合性分析一览表 序号; 环发〔2007〕184号要求; 本项目情况; 相符性. 1; 新建公路项目，应当避免穿越自然保护区核心区和缓冲区、风景名胜区核心景区、饮用水水源一级保护区等依法划定的需要特殊保护的环境敏感区。; 本项目不穿越自然保护区核心区和缓冲区、风景名胜区核心景区、饮用水水源一级保护区等依法划定的需要特殊保护的环境敏感区。; 符合. 2; 公路工程建设应当尽量少占耕地、林地和草地，及时进行生态恢复或补偿。经批准占用基本农田的，在环境影响评价文件中，应当有基本农田环境保护方案。要严格控制路基、桥涵、隧道、立交等永久占地数量，有条件的地方可以采用上跨式服务区。尽量减少施工道路、场地等临时占地，合理设置取弃土场和砂石料场，因地制宜做好土地恢复和景观绿化设计。平原微丘区高速公路建设应尽可能顺应地形地貌，采用低路基形式。山区高速公路建设要合理运用路线平纵指标，增加桥梁、隧道比例，做好路基土石方平衡，防止因大填大挖加剧水土流失。; 本项目永久占地中耕地及荒地22814m2，建设用地2048m2 ，本项目对永久占用的耕地进行生态恢复。不新增临时占地。; 符合. 3; 噪声环境影响预测应严格按照国家和行业有关技术规范导则进行，并结合公路工程可行性研究阶段线位不确定性的特点，提出相应的防治噪声污染措施。初步设计阶段，应当依据经批准的环境影响评价文件，落实防治噪声污染的措施及投资概算。经过噪声敏感建筑物集中的路段，应通过优化路线设计方案、使用低噪路面结构等进行源头控制，采取搬迁、建筑物功能置换、设置声屏障、安装隔声窗、加强交通管控等措施进行防治，减轻公路交通噪声污染影响，确保达到国家规定的环境噪声标准。严格控制公路两侧噪声敏感建筑物的规划和建设，防止产生新的噪声超标问题。; 本项目噪声环境预测依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中公示进行，并提出相应的防治噪声污染措施; 符合. 4; 公路建设应特别重视对饮用水水源地的保护，路线设计时，应尽量绕避饮用水水源保护区。为防范危险化学品运输带来的环境风险，对跨越饮用水水源二级保护区、准保护区和二类以上水体的桥梁，在确保安全和技术可行的前提下，应在桥梁上设置桥面径流水收集系统，并在桥梁两侧设置沉淀池，对发生污染事故后的桥面径流进行处理，确保饮用水安全。; 本项目不在饮用水水源地保护区内。; 符合. 5、与《黑龙江省省道网规划（2015年-2030年）》符合性分析 根据《黑龙江省省道网规划（2015年-2030年）》规划目标： 构建“省会辐射地市、地市高速通达、市县相互连通、重要乡镇覆盖”的省道网，与国家公路共同形成覆盖广泛、能力充分、衔接顺畅、安全可靠的干线公路网，适应全面小康社会和现代化建设的需要。 （1）扩大服务范围。与国家公路相互补充，连接省内所有市（地）、县（市、区），覆盖全部1087个乡镇级节点（按照20公里距离控制，包括893个建制乡镇、154个农垦农场分场和40个森工林业局），其中，101个百镇建设试点镇全部直接连接；覆盖省内重要的经济开发区、产业园区和物流园区，引导产业空间布局优化，带动产业聚集；覆盖省内全部国家AAA级以上旅游景区和省级重点风景名胜区，促进旅游经济发展。 （2）提高网络效率。强化干线公路间的衔接转换，实现市县间、相邻县间、县与重要乡镇间便捷连接，重要交通节点多路连通，增加出行路线选择。主要运输通道能力配置充分，提高路网运行可靠性。 （3）优化对外通道布局。完善与吉林和内蒙古省际公路通道，强化对俄罗斯的便捷联系，构建连接吉林、内蒙古等省区相邻县级节点和全部15个国家一类边境口岸的开放型路网格局。 （4）强化综合运输衔接。覆盖省内全部的机场、铁路枢纽和重要港口，提高枢纽集疏运效率，加强各种运输方式的顺畅衔接，促进一体化运输发展。 （5）提高安全保障能力。强化对能源基地、商品粮基地和军事要地的连接，提供快速、机动、可靠的运输通道，确保国家能源安全、粮食安全和国防安全。 本项目作为庆安县农村公路骨架公路路网，也是沿线村镇与外界沟通的主要经济通道，与区域路网中的国、省道等骨架公路相连，是区域内经济节点实现对外交通的主通道。符合规划要求。 图1-3 本项目与黑龙江省普通升到布局方案位置关系图 ## 6、与《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见》（黑政规〔2021〕18 号）符合性分析 - 指导意见指出，单独选址项目及其他需要剥离的项目，应在开工建设前按照剥离利用方案要求实施耕作层土壤剥离，并将剥离土壤存储在指定地点或直接输送到再利用场所。耕作层土壤剥离及运输过程中，应采取水土保持和扬尘防治措施，防止土壤和环境污染。土壤存储点的选取应遵循就近存储、易于存放、专人管理的原则，尽量利用废弃土地、闲置建设用地和未利用地，避让永久基本农田和生态保护红线、水源地等敏感区域。土壤存储要采取必要的工程防护和保育措施，防止出现水土流失、土壤质量退化和安全隐患。 - 剥离的土壤优先用于土地整治、高标准农田建设、工矿废弃地复垦、生态修复等项目，以及新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良等农业生产生活，富余土壤可以用于绿化。 - 本项目临时占地均布置在现有道路占地范围内，不新增临时占地，对新增永久占地中的耕地及荒草地进行表土剥离，剥离厚度为 20cm，剥离土方共计4562.8m3，剥离的表土暂时堆置在施工道路单侧，在四周布置编织袋土埂拦挡措施、密目网苫盖措施，施工结束后用于绿化覆土。因此本项目建设符合《黑龙江省人民政府办公厅关于建设占用耕地耕作层土壤剥离利用工作的指导意见》（黑政规〔2021〕18号）。 ## 7、产业政策符合性分析 - 本项目为公路建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年）》（国家发展和改革委员会令第49号修改，2021年12月27日）的相关规定要求，本项目属于“鼓励类中第二十四项“公路及道路运输（含城市客运）”中第12条“农村公路建设”中内容。因此，符合国家产业政策。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目建设地点位于黑龙江绥化市庆安县西梁家-新清公路段，道路西起建民乡与庆大公路交叉口，起点桩号为K0+000，东至建民乡新清村东部，终点桩号为K4+500，路线全长4.5km。详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 1、工程组成 - 本项目路线全长4.5km，采用设计速度30km/h标准，路基宽度采用6.5m，路面宽度6.0m，土路肩2×0.25m，水泥混凝土路面。 - 水泥混凝土路面面层：27.61km2，水泥稳定碎石基层：30.291km2。 - 新建预应力混凝土桥梁25.04m/1座。 - 新建圆管涵34m/4道，新建箱涵8.2m/1道。 - 全线设置平面交叉17处。 项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别; 建设内容及规模. 主体工程; 道路工程; 在原有道路上基础上改扩建，路线全长4.5km，采用设计速度30km/h标准，路基宽度采用6.5m，路面宽度6.0m，土路肩2×0.25m，水泥混凝土路面。 新建预应力混凝土桥梁25.04m/1座。 新建圆管涵34m/4道，新建箱涵8.2m/1道。 全线设置平面交叉17处. 临时工程; 施工营地; 施工人员均为当地居民，租用附近民房作为施工营地。. 临时便道; 利用现有道路进行运输。. 取弃土场; 不设置取弃土场，弃土及建筑垃圾直接运至政府指定的建筑垃圾填埋场进行填埋处理。. 施工场地; 主要用于机械设备停放，设置在占地范围内. 堆料场; 水泥混凝土、砂石料均外购，不设置搅拌站和预制场，堆料场不新增用地，均在原有道路内堆放施工石料. 公用工程; 供水; 施工期生产用水就近抽取河水，工人生活用水为桶装水。. 排水; 施工人员生活污水排入租住民房防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。生产废水排入沉淀池沉淀后回用。. 供电; 由当地电力部门提供。. 环保工程; 施工期; 废水治理; 施工人员生活污水排入租住民房防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。生产废水排入沉淀池沉淀后回用。. 废气治理; 施工材料运输及堆放过程中采用苦布遮盖，施工中洒水降尘，设置围栏等. 噪声治理; 合理安排工期，使用低噪设备，维护设备的正常运行，合理布置施工设备，控制施工车辆鸣笛，设置围挡。. 固废治理; 拆除的建筑垃圾尽量回收利用，不能利用的建筑垃圾运送至政府指定的建筑垃圾填埋场填埋；生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运。. 水土保持; 在施工红线内施工，保护沿线原有植被，加强施工期管理，恢复原有地貌. 运营期; 废水治理; 加强道路排水系统的日常维护工作，对排水边沟网定期疏通清淤，确保排水畅通。 定期检查、维护沿线的给排水工程设施，出现破损应及时修补。. 废气治理; 加强机动车尾气排放检测力度，推广使用高品质燃油，提高机动车尾气处理效率，配备喷水车及保洁车，对运载容易产生扬尘的物品的车辆进行覆盖保护. 噪声治理; 在敏感点临路段建设围墙或安装隔声窗等降噪措施，设置限速牌、减速带及禁鸣标志，在沿线种植树木花草，采取绿化降噪，加强跟踪监测. 固废治理; 养护人员对沿 线垃圾进行收 集，清扫。. 环境风险防治; 加强危险品运输管理，加强日常管理及巡查。. 2、技术标准 表2-2 主要技术标准表 序号; 项目; 单位; 本项目情况. 1; 公路等级; --; 三级公路. 2; 设计速度; km/h; 30. 3; 路基宽度; m; 6.5. 4; 行车道宽度; m; 2×3. 5; 土路肩宽度; m; 2×0.25. 6; 圆曲线最小半径; m; 50. 7; 最大纵坡; %; 8.647. 8; 最小坡长; m; 65. 9; 竖曲线最小半径一般值; 凸型; m; 1484. 凹形; m; 1000. 10; 停车视距; m; 20. 11; 汽车设计荷载; --; 公路-II级. 12; 路基设计洪水频率; --; 1/25. 3、道路交通量 根据可研，本项目道路未来交通量的预测结果见下表。 表2-3 拟建项目交通量预测结果表（pcu/d） 路段名称; 道路等级; 2023年; 2027年; 2032年; 2037年. 本项目道路; 三级; 1289; 1326; 1357; 1381. 4、工程设计方案 4.1旧路处置 （1）清表处理 旧路坡脚处应进行清表处理，对于水田、荒地的填方路段，清除表层腐植土，平整碾压基底后换填碎石土。清除表土优先用做护坡、绿化种植用土，给予充分利用。清除边坡表层土后根据土质情况，扣除损耗后，将Ⅱ类土，Ⅲ类土全部利用。 （2）村屯过境段路基处理 对于村屯路段，挖除旧路结构及旧路基土方30cm，回填碎石土30cm，分层碾压（碎石土含石量＞70%）。 （3）旧路处理 为保证路基稳定，避免或减少横向不均匀沉降和纵向裂缝的发生。对旧路路面破碎利用，为保证路床稳定性，根据纵断面确定低填处理或者清表处理。根据现场挖探资料，旧路填料较好，经计算，挖除土方按50%给予利用，其他土方作为复垦土方使用。 （4）桥涵台背过渡段 为保证桥头及涵洞两侧路基的压实和避免产生跳车现象，涵洞两侧回填砂砾。处理方式如下： 涵洞两侧采用换填砂砾，暗涵换填高度为涵洞顶面+50cm至基础顶面，底面换填长度为3m，纵向采用1:1的坡度与路基衔接，涵洞台后填土高度为路基高度减去路面厚度，过渡段压实度应≥96%。 4.2路基工程 路基设计以现行的《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）和《公路路基设计规范》（JTG-D30-2015）为依据。 （1）路基高度 一般路段设计高程、工程地质、水文地质、路基填筑材料、桥涵构造物净高等要求进行设计。 村屯过境段路基两侧为房屋，重建时维持原路面标高，村内被交道口不抬高。 （2）路基边坡坡率 填方路段根据填料种类、填土高度等情况，参照《公路路基设计规范》选用边坡坡率。填方边坡采用1：1.5。 （3）路基压实标准 路基采用重型压实标准，路基填料要求符合《公路路基设计规范》的有关规定，路床填料均匀，路堤分层铺筑，均匀碾压，路基压实按现行《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）中的规定执行，见下表。 表2-4 路基压实度 填挖类别; 路床顶面以下深度(cm); 路基压实度(%). 填方; 0～80; ≥95. 80～150; ≥94. >150; ≥92. 零填及挖方; 0～80; ≥95. （4）排水设计 路面排水一般是通过路拱横坡来完成，全线根据填挖情况并结合自然地形，合理设置各种沟、管等排水设施，使之自成排水系统。各种排水设施及进、出水口应与路基两侧现有的沟渠衔接顺畅，将水引向低洼地带，避免冲刷路基和沿线农田。原有公路两侧路基边坡植被覆盖，路基稳定。 4.3路面工程 （1）路面设计原则 根据本项目交通量及组成情况以及公路等级、使用功能、当地材料、气候、水文、土质等自然条件，综合本地区的实际经验，遵循因地制宜、合理选材、施工方便、利于养护的原则进行路面综合设计。 （2）路面类型 本项目水泥路面原材丰富，价格低廉，交通便利运距短，施工工艺简单，因此采用水泥混凝土路面结构。 （3）路面基层 本段公路选择以水泥、碎石、砂砾等为主要材料的水泥稳定粒料结构。 （4）路面结构组合设计 本段公路为中交通等级。路面结构层的厚度计算，按现行的交通部颁发的《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）进行设计，以BZZ-100作为标准轴载。水泥混凝土路面设计使用年限为10年。 推荐路面结构：20cm水泥混凝土，20cm4.5%水泥稳定碎石，路面总厚度为40cm。 （5）横断面布设 本项目路基宽度为6.5m，路面宽度为6.0m，横断面划分为：0.25m（土路肩）+3.0m（行车道）+3.0m（行车道））+0. 25m（土路肩）。 图2-1 公路横断面布设图 图2-2 村屯段路基标准横断面图 4.4桥梁涵洞 本项目原有涵洞30m/4道，其中圆管涵30m/4道。本项目新建圆管涵34m/4道，新建箱涵8.2m/1道。本项目路段范围内共有桥梁1座，旧桥为危桥，本次拟新建25.04m/1座。 表2-5 涵洞设置一览表 序号; 中心桩号; 结构类型; 孔径（孔-m）; 涵长（m）; 洞口形式; 备注. 1; K0+338; 钢筋混凝土圆管涵; 1-1.0; 8.5; 混凝土一字墙; 新建. 2; K1+661; 钢筋混凝土圆管涵; 1-1.0; 8.5; 混凝土一字墙; 新建. 3; K3+006; 钢筋混凝土箱涵; 1-4.0x2.0; 8.2; 混凝土一字墙; 拆除重建. 4; K3+254; 钢筋混凝土圆管涵; 1-1.0; 8.5; 混凝土一字墙; 新建. 5; K4+237; 钢筋混凝土圆管涵; 1-1.0; 8.5; 混凝土一字墙; 拆除重建. 表5-4桥梁设置一览表 序号; 中心桩号; 结构类型; 孔径（孔-m）; 全长（m）; 下部构造; 备注. 1; K1+833.6; 预应力砼简支空心板桥; 2-10.0; 25.04; 柱式台、桩基础; --. 4.5交叉工程 根据被交叉道的使用功能及沿线乡镇、村屯、农田的分布情况，在保证道路安全通行的情况下，本着方便群众生产、生活的需要为原则，并综合交叉附近的地形、地质、水文等自然条件，对沿线交叉道进行归并和改移，同时征求地方政府的意见，在取得地方政府同意的前提下进行平面交叉设计。平面交叉17处，与机耕道交叉7处，与村内道路交叉8处，与等外道路交叉2处。 4.6交通工程及沿线设施 （1）交通标志 据本项目道路性质、设计速度等指标，按照《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）和《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）中的规定执行。本项目限速标志，急弯标志等均采用。 （2）交通标线 在路面工程施工完成后，根据三级路的技术标准重新进行标线划分。本次工程采用反光热熔型标线。 5、土石方平衡 本项目为公路改扩建项目，填方来源于筑路材料，道路铺设所需原材料均为成品料，本项目土方石平衡见下表 表2-6 土石方平衡一览表 单位m3 项目; 挖方; 填方; 借方; 弃方; 去向. 道路工程; 12874; 9872; 1459; 4461; 弃土运至政府指定建筑垃圾填埋场处理. 桥涵工程; 1855; 1521; 0; 334. 表土剥离; 4562.8; 4562.8; 0; 0; 绿化覆土. 6、工程占地情况 本项目原有路线永久占地共计7.0978公顷，新增占地2.4862公顷，不涉及基本农田，路线各类土地数量及比例见表2-7。 - 表2-7 占用土地数量表 种类; 主线（公顷）; 比例（%）. 旧路; 4.6116; 65.68. 耕地; 2.2814; 32.14. 建设用地; 0.2048; 2.89. 合计; 7.0978; 100. - 表2-8 分类占地数量表 种类; 数量（公顷）. 路基; 6.1917. 边沟; 0.448. 用地界; 0.4581. 合计; 7.0978. |
| 总平面及现场布置 | 1、路线总体布置 本项目起点为桩号K0+000建民乡与庆大公路交叉口，由西向东途经建民村、新兴村，终点为桩号K4+500新清村，路线走向及布置见附图2。 2、施工布置 （1）施工营地 本项目施工人员均为当地居民，租用附近民房作为施工营地。 （2）取弃土场 本项目不设置取弃土场，弃土及建筑垃圾直接运至政府指定的建筑垃圾填埋场进行填埋处理。 （3）施工便道 本项目利用部分现有道路进行运输。 （4）施工场地 施工场地主要用于机械设备停放，本项目利用原有道路进行分段施工，施工场地设置在占地范围内。 （5）堆料场 本项目水泥混凝土、砂石料均为外购成品。 采石场位于嘎达山石场，储量丰富，材质属花岗岩，出产各种规格的碎石和块石，主要用于路面。 砂场位于呼兰河砂场，盛产中粗砂、砂砾砂质纯净，粒料级配好，可用于路面、防护及涵洞工程。 水泥混凝土由庆安县供应。 堆料场不新增用地，均在原有道路内堆放施工石料。 |
| 施工方案 | 1、实施方案 （1）建设条件 拟建项目沿线交通方便、路网发达，施工运输较便利。 沿线筑路材料较丰富，砂（砾）、石料沿线储量丰富，供应方便。水泥、石灰、木材，市内有供应，涵洞构造所需Po42.5号以上水泥可由庆安县购买，钢材可从庆安县建材市场采购。 （2）工程管理 施工组织计划以施工生产过程中的连续、平行、协调和均衡为基本原则，主要考虑了以下方面：一是合理而最低限度地配置施工场地，既保证施工生产的需要，又避免频繁变动；二是尽量减少机械设备、工具、周转性消耗材料，尽量重复使用，以节约费用；三是尽量减少因施工过程中阶段性的停工、待料以及由于其他原因造成的人工、机械的时间损失；四是合理减少临时设施和现场管理费用。 2、建设安排 本项目工程艰巨，总结黑龙江省已建和在建的同类项目的成功经验，为保证建设工期，须采取如下措施。 （1）加快开工的前期准备工作，尽快成立项目指挥部，配合组织好项目的前期申报立项、审查、评估等相关工作，及时开展征地拆迁、环境影响评价；水土保持方案；地质灾害，地震安全性评价；文物勘察等各项工作，争取尽快完成并经国家或省有关部门审批。 （2）根据工程量大小，合理划分施工标段，结合本项目工程的实际情况，建议本项目不划分标段。 （3）桥梁为本项目的重点控制性工程，应尽可能早开工建设，充分利用建设工期。 （4）做好征地拆迁协调工作，严密组织，科学管理，采用现代先进技术施工。 3、工艺流程 项目施工期工艺流程见下图。 图2-2 道路施工工艺流程图 图2-3 涵洞施工工艺流程图 施工期间不同阶段工程详细产污情况如下： （1）路面破除 路基施工前，应进行场地拆除清理，为项目施工创造条件。各道工序及施工注意事项严格按照《公路路基施工技术规范》JTG/T3610-2019的要求执行。前期拆除工作会产生建筑弃渣、噪声、废气、废水。 （2）路基工程 路基工程采用以机械施工为主，适当配合人工施工的方案。对土方段施工，本项目所在地区每年6月～8月降雨较为集中，应控制土壤最佳含水量，以确保路基压实度符合规定要求。路基施工会产生建筑弃渣、噪声、废气、废水。 （3）涵洞工程 本项目拟新建预应力混凝土桥梁25.04m/1座，新建圆管涵34m/4道，新建箱涵8.2m/1道。 涵洞根据结构形式、施工设备等实际情况，采用预制安装或现浇方法施工。对于标准跨径的桥梁，设计上采用空心板、小箱梁的，施工以预制安装为主，在地势平坦、运输条件较好的路段，空心板及小箱梁可以考虑集中预制，大型拖车运输的形式，根据地形及运输条件分别采用架桥机、龙门架或大型吊车架设。 施工过程中会产生扬尘、废水、弃渣及噪声等。在施工过程中应尽量减小对所跨越河道的影响，并注意保护水资源。 （4）路面工程 路面施工应采用配套的路面施工机械设备和有丰富路面施工经验的专业队伍。采用集中搅拌，机械摊铺的施工方法。各道工序及施工注意事项严格按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）的要求执行。路面铺设过程中产生一定量的扬尘、废气、施工机械产生的噪声及少量废水等。 4、施工时序 根据本工程实际情况，施工工期为4个月。包括工程准备期，主体工程施工期，工程完建期。 进度安排如下： 施工准备：2022年9月； 主体工程施工期：2022年9月至2022年11月； 竣工清理：2022年12月，包括场地清理、竣工资料整、清理验收等工作。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区规划 根据《黑龙江省主体功能区规划》（黑政发〔2012〕29号），本工程所在区域为“大小兴安岭森林生态功能区”，属于国家级限制开发区域（重点生态功能区）。 功能定位：以提供生态产品为主，保障生态安全的重要区域，人与自然和谐相处的示范区。 发展方向： ——水源涵养型生态功能区。加强生态环境保护，促进生态修复，禁止非保护性采伐，力争全面停止主伐，植树造林，涵养水源，开展以中幼林抚育为重点的森林抚育经营，保护野生动物；在资源环境可承载的范围内，适度开发林木和水资源，科学有序开发矿产资源；因地制宜发展优势特色产业，加快发展以生态旅游、特色种养殖、绿色食品加工、北药开发、清洁能源等为主的接续和替代产业，形成生态主导型产业格局；合理分布农业人口，完善城乡基础设施，居民享受的公共服务和基本生活条件与省内其他地区大体相同；繁荣边疆和少数民族地区经济，保障社会稳定；基本建立起完备的林业生态体系、发达的产业体系和繁荣的生态文化体系。 ——生物多样性维护型生态功能区。禁止对野生动植物进行滥捕滥采，保持和恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用；加强防御外来物种入侵的能力，防止外来有害物种对生态系统的侵害；保护自然生态系统与重要物种栖息地，防止生态建设导致栖息环境的改变；扩大保护范围，降低城市建设强度，改善水域及湿地环境。 ——该区域中农业产粮大县（市、区），应在保护生态的前提下，积极发展农业生产，努力提高粮食产量，保障国家粮食安全和食品安全，增加农民收入。 本项目为公路改扩建工程，工程施工过程中会对生态环境产生影响，但是这些影响会随施工的结束而结束。 公路沿线地区属于农业耕作区，一年一熟，盛产稻米、包谷、小麦、蚕豆，历来是黑龙江粮食生产区和重要粮食基地，公路的建成运营对这些种类变化和迁移并未产生负面影响，反而由于对信息和运输的促进，产生了一定积极影响 2、生态功能区规划 根据《黑龙江省生态功能区划》，本项目位于“Ⅰ-5松嫩平原东部农业生态区”的“Ⅰ-5-2-1呼兰河流域上游水源涵养与土壤保持生态功能区”。该区由庆安县、绥棱县、海伦市和铁力市大部分组成，面积9274平方公里。该区主要生态环境问题为：低洼地雨季易发生涝灾，旱季易形成旱灾；砂质土壤蓄水能力差，水土流失严重。生态环境敏感问题为：土壤侵蚀、土地沙漠化和水污染中度敏感地区分布较为广泛。主要生态系统服务功能为：水源涵养及土壤保持。保护措施与发展方向为：增加森林覆盖率，增强水源涵养能力，调节土壤结构，发展生态农业，防止水土流失。 本项目为公路改扩建工程，在原有道路进行建设，不新增占地，对生态环境影响较小。工程建设对“土壤侵蚀、土地沙漠化和水污染”的影响较小。 3、生态环境质量现状 （1）土地利用现状 本区土壤类型主要有黑土、黑钙土，土地集中连片，地势平坦，土质优良，肥力高，日照时间长，雨量较充沛，适于粮食作物和经济作物生长。本项目建设在现有道路基础上进行建设，新增占地为耕地，现状已经被征用，未种植农作物。土地利用现状为道路基础设施和耕地，详见土地利用规划图。 （2）陆生植物 项目区植被类型主要为农田植被、滩地草甸植被、人工营造的幼林等。道路两侧主要为农田、人工栽植的幼杨、灌木林和蒿草等，农田植被主要有水稻、玉米、大豆等粮食作物以及白菜、大葱、甘蓝等蔬菜；滩地草甸植被主要分布在沿岸滩地及支流汇入地带，有水稗草、大叶章、小叶章、狗尾巴草、猪毛草、羊草、星星草等。 项目位于农村区域，工程沿线植被型主要为农田植被、滩地草甸植被、人工营造的幼林等。沿线土地类型多为耕地，其次为河滩地和草甸。 （3）陆生动物 项目区域内野生动物以啮齿类为主，兽类中大型动物如袍、野猪仅偶尔见到，食肉类中赤狐、貉、黄鼬较常见，啮齿类中的兔和麝鼠是常见动物，有东北兔、田鼠、黑线姬鼠、褐家鼠、小家鼠等。鸟类有大杜鹃、鹌鹑、乌鸦、山鸽、沙鸡、鹊雀、麻雀和苏雀等。评价范围内生态系 统生产力较稳定。沿线区域内无国家级保护动物栖息和分布，未发现国家级重点保护珍稀濒危物种、黑龙江省重点保护物种和古树名木，无珍稀濒危保护野生动物分布。 （4）水生生物 本项目跨越河流为格木克河。格木克河内主要生物如下： 底栖动物分四大类水生昆虫、寡毛类、软体动物、甲壳动物。 主要鱼类有鲫鱼、柳根、胖头、草鱼、鲤鱼、泥鳅鱼等。流速较快的地方主要为鲿科、鮈亚科、鲴亚科、鲤亚科、鳅科等，如鲤、鲫、泥鳅等。 浮游动物主要为原生动物，轮虫次之，还包括桡足、枝角类。 浮游植物以蓝藻、硅藻、隐藻、绿藻、裸藻、黄藻、甲藻、金藻等藻类植物为主。 本项目所在区域无冷水鱼以及其他需要保护的鱼类，施工范围内无保护性鱼类的产卵场、越冬场、索饵场，洄游通道。 4、区域环境空气质量 根据《绥化市环境质量年报（2021年度）》，2021年绥化市空气质量级别为二级，空气质量综合指数为3.18，同比降低13.4%，PM10年均浓度为49μg/m3，SO2年均浓度为8μg/m3，NO2年均浓度为16μg/m3，PM2.5年均浓度为33μg/m3，一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1.0mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数浓度为121μg/m3。有效监测天数为363天，达标天数为316天，达标率为87.0%，达标天数与上年相比升高了2个百分点。重污染及以上天数为3天，与上年（18天）相比减少了15天。绥化市常规污染物达标情况见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 40.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 57; 70; 70.0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 41; 35; 94.3; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数质量浓度; 1200; 4000; 25.0; 达标. O3日最大8小时平均; 第90百分位数平均质量浓度; 118; 160; 75.6; 达标. 根据上表，本项目所在区域2021年常规污染物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。本项目所在区域为达标区。 5、地表水环境质量现状监测与评价 本项目涉及的地表水体主要为格木克河，本次评价委托吉林省澳蓝环境检测有限公司对本工程区域内地表水环境质量现状进行监测。 ①监测点位布设 本项目地表水监测点布设情况见下表，详见附图2。 表3-2 地表水环境现状监测点位布设情况表 序号; 监测点位; 布设目的. D1; 项目所在格木克河断面上游500m; 了解项目上游水质情况. D2; 项目所在格木克河断面下游500m; 了解项目上游水质情况. ②监测项目：pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类 ③监测频次：2022年6月17日，每天一次 ④监测结果 表3-3 地表水环境现状监测结果 监测点位; 检测项目; 单位; 检测值. 第一次; 第二次; 第三次. 项目所在格木克河断面上游500m; pH值; 无量纲; 7.4; 7.5; 7.4. 化学需氧量; mg/L; 36; 38; 34. 五日生化需氧量; mg/L; 9.3; 8.4; 7.7. 氨氮; mg/L; 0.325; 0.346; 0.364. 悬浮物; mg/L; 15; 19; 22. 石油类; mg/L; 0.06L; 0.06L; 0.06L. 项目所在格木克河断面下游500m; pH值; 无量纲; 7.5; 7.5; 7.4. 化学需氧量; mg/L; 38; 40; 40. 五日生化需氧量; mg/L; 10.0; 7.5; 8.9. 氨氮; mg/L; 0.314; 0.354; 0.392. 悬浮物; mg/L; 19; 20; 15. 石油类; mg/L; 0.06L; 0.06L; 0.06L. 由监测结果可知，除COD和NH3-N外其他污染物浓度均，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，COD和NH3-N浓度超标原因可能为周围农业面源污染导致。 6、声环境质量现状 本评价对评价范围内的3处敏感点进行监测。 根据现状噪声监测情况，敏感点昼间、夜间现状噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应的1类区标准，现状声环境质量达标。 具体内容见声环境影响专项评价章节。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | - 本项目现状公路面破损严重，水泥混凝土路面纵横向裂缝较多，大部分路面出现破碎板，局部出现坑槽，路面起伏较大，坑洼不平，严重影响车辆运行的舒适性和安全性。整体使用状况一般，服务水平较差。近年来随着庆安县地方经济的快速发展，交通量迅猛增加，尤其是货车、旅游等大型车辆比重的增加，更使公路的运输状况日趋恶化。该路段已经不能满足区域交通运输的需求，制约着区域经济的发展。 - 图3-1 现状公路路面状况 表3-4 本项目旧路组成情况表 本项目里程; 原公路等级; 旧路面/旧路基; 旧路面类型. K0+000～K4+500; 三级; 3.5m/6.5m; 水泥砼路面. 本项目原有圆管涵30m/4道。本项目新建圆管涵34m/4道，新建箱涵8.2m/1道。 - 本项目路段范围内共有桥梁1座，旧桥为危桥，本次拟新建25.04m/1座。 - 现状公路由于破损严重，晴天车辆通过时，扬尘污染较严重，对过往车辆和当地居民造成极大一定影响，同时存在一定的安全隐患。此外，随着交通量的增加，对沿线居民产生严重的噪声影响。 现状道路修建时间较早，无环评、验收、排污许可等环保手续。根据现场调查，项目区域内无现有环境问题和生态破坏问题，无需整改。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目周边环境保护目标分布情况见表3-5与附图2。本项目周边200m范围内无饮用水水源，距离本项目最近的水源地为道路东侧450m的新清水厂，详见附图2。 表3-5 本项目环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 相对公路方位; 相对道路 红线距离/m; 相对道路中心线距离/m; 规模/人; 环境功能区. 环境空气及声环境; 建民村; 南侧、北侧; 8; 11.5; 1000; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类. 新兴村; 南侧、北侧; 10; 13.5; 300. 新清村; 东侧; 20; 20; 200. 地表水环境; 格木克河; 两侧; --; --; --; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 生态环境; 保护周边生态环境. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）地表水 本项目区域内水体为格木克河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，其中SS执行《松花江水系环境质量标准》，具体标准值见表3-6。 - 表3-6 地表水环境标准 单位：mg/l（pH为无量纲） 污染物; Ⅲ类标准限值; 标准来源. pH值; 6~9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 化学需氧量≤; 20. 五日生化需氧量≤; 4. 氨氮≤; 1. 总磷≤; 0.2. 总氮≤; 1. SS; 25; 《松花江水系环境质量标准》. （2）环境空气 本项目所在区域属《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区，执行相应的二级标准。详见表3-7。 表3-7 环境空气质量标准浓度限值 污染物名称; 年平均; 日平均; 小时平均; 单位; 标准来源. SO2; 60; 150; 500; µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（二级）. NO2; 40; 80; 200; µg/m3. PM10; 70; 150; -; µg/m3. PM2.5; 35; 75; -; µg/m3. TSP; -; 300; 200; µg/m3. CO; -; 4; 10; µg/m3. O3; -; 160 日最大8小时平均; 200; µg/m3. （3）声环境 本项目道路等级为三级公路，所在区域主要以居民住宅为主要功能，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），执行1类标准限值，见表3-8。 表3-8 声环境质量标准 标准级别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 2、污染物排放标准 （1）废气 本项目施工期产生的废气和运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，标准值见表3-9。 表3-9 废气污染源排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 标准来源. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氮氧化物; 周界外浓度最高点; 0.12. （2）噪声 施工期主要设备噪声源评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表3-10。 表3-10 施工阶段作业噪声限值 噪声限值. 昼间; 夜间. 70; 55. （3）固体废物 本项目一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期废气对环境的影响分析 项目施工期大气污染物主要为施工产生的扬尘。主要污染环节为材料的运输和堆放、土石方的开挖和回填等作业过程，运输车辆行驶将产生道路的二次扬尘污染、施工机械、运输车辆排放的废气等。 （1）施工扬尘 本工程施工过程中，施工场地原有路面破坏殆尽，土地裸露，施工区域各种机械往复作业、填挖地表、土石方和材料运输等各环节在风力作用下会对施工现场及周边环境产生扬尘污染。 在施工过程中，在风速大于一定颗粒土沙的起动速度时，就产生了扬尘。这些扬尘的排放源为无组织排放的面源，其源强与扬尘颗粒物的粒径大小、比重以及环境风速、湿度等因素有关。风速越大、颗粒越小，沙土的含水率越小， 扬尘的产生量就越大。扬尘经过大气扩散运输对周围环境空气产生污染影响，增加空气的浑浊度，特别是使环境空气中的可吸性颗粒物浓度增加，这些颗粒物经过人的呼吸系统进入人的肺部，从而影响人的身体健康，或飘落到附近水体，形成面源污染，增加水体悬浮物浓度。 根据类比分析，由于粉尘颗粒的重力沉降作用，施工工地扬尘的污染影响范围和程度随着距离的不同而有所差异，在扬尘点下风向0～50m为较重污染带，50～100m为污染带，100～200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。 根据对项目沿线及其施工场地的踏勘可知，本项目建设期间将对沿线居民造成一定影响，大风天更为明显。因此施时应采取措施减少扬尘产生，主要措施有： ①拟建项目在敏感点沿线施工过程中应结合天气情况定期洒水，在敏感点路段施工时设置围挡措施，以降低粉尘对居民的影响； ②定时对施工场地进行洒水； ③做到土方随挖、随填、随压，减少表土裸露； ④对临时堆存的物料进行苫布遮盖和围挡。 通过施工期采取上述措施可有效减少扬尘的产生，并且随着施工期的结束，影响消失。 （2）道路扬尘 道路扬尘主要是由于施工车辆在运输施工材料及弃渣引起，扬尘的大小与车速、路面状况及季节干湿等因素有关。在天气干燥季节，由于运输引起的扬尘污染较重，而在湿润天气扬尘污染较轻。根据相关计算，施工区产生的TSP 污染一般在距离施工现场150m范围内，TSP浓度均超过国家二级标准，在 300m范围外TSP浓度可达二级标准。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，可使扬尘减少70%左右。表3-7为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到50m范围。 表4-1 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 50,m; 100m. TSP小时平均浓度; 洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 不洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 物料运输车辆采用封闭车辆或加盖帆布，不超重装载，可避免运输过程产生物料遗撒，可减少扬尘产生；项目所挖土方含水率一般较高，非粉状颗粒物一般情况下不会产生粉尘污染；要求驾驶员在运输过程中做到文明驾驶，途经村庄时要减速慢行，以减少扬尘的产生量及对居民区的污染影响。同时在运输道路上设专人定期清扫泥尘，配置洒水车及时洒水降尘，可将低物料运输过程中产生的扬尘。 （3）施工机械、运输车辆排放的废气 施工场地上使用的施工机械和运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有颗粒物和碳氢化合物等废气，在常规气象条件下废气污染影响范围最大不超过排气孔下风向轴线几十米远的距离。汽车尾气所含污染物浓度与汽车行驶条件有很大关系。汽车在空档时碳氢化合物和CO浓度最高，低速时碳氢化合物和CO浓度较高，高速时NOx浓度最高，CO和碳氢化合物浓度较低。施工机械与运输汽车作业时一般是低速行驶，因此碳氢化合物和CO排放量较大。 一般情况下，在工地内运行的机械及载重卡车的废气污染影响范围仅局限于施工工地内，不影响界外区域。但当车辆进出工地及在外界道路上行驶时，可能会影响道路两侧约60m的区域。施工机械排放废气和运输车辆尾气的污染源较分散，且为流动性的，对周围环境的影响较小且暂时的。 2、施工期水环境影响分析 （1）施工人员生活污水 项目施工人员的食宿依托沿线租住民房基本设施解决，施工人员生活产生的生活污水排入租住民房防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。不会对沿线水体产生不良影响。 （2）施工废水 施工废水主要为施工机械跑冒滴漏的油污及露天机械被雨水冲刷后会产生少量的含油污水，主要含SS及石油类。这部分废水通过临时隔油池隔油，再经临时沉淀池沉淀后，全部回用于施工用水以及施工场地洒水降尘，不外排，对周围环境影响不大。 3、施工期声环境影响分析 施工期噪声影响分析详见声环境专项评价报告。 根据预测结果可知，施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，昼间主要出现在距施工机械50m的范围内，夜间将出现在距施工机械280m的范围内。昼间施工噪声对沿线居民将有一定程度的影响，夜间施工将对居民产生造成较大的影响，但是施工是一短期行为，敏感点所受的噪声影响也主要发生在附近路段的施工过程中，其噪声影响是短期的、暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 4、施工期固体废物环境影响分析 项目施工期固体废弃物主要包括拆迁建筑垃圾、生活垃圾和弃土石方等。 （1）生活垃圾 生活垃圾统一袋装收集后存放至指定垃圾定点存放处，由环卫部门清运处理。 （2）建筑垃圾 本项目道路建设过程中需对部分场地内建筑物、地面以及改造道路路面进行拆除，拆除过程都会产生建筑垃圾，其中约80%为砖、石、混凝土块。除此之外还有钢筋头、金属碎片、塑料碎片、抛弃在现场的破损工具、零件、容器等。建筑垃圾中的钢筋、零件、金属碎片、塑料碎片等，都可以通过分类收集，卖给专业公司处理，实现建筑垃圾的资源化利用和减量化。而建筑垃圾中的砖、石、混凝土块等，运送至政府指定的建筑垃圾填埋场填埋。 （3）弃土 本项目弃土为除建筑垃圾、表土外的其他土石方，运送至政府指定的建筑垃圾填埋场填埋，不会影响周边环境。 5、施工期生态环境影响分析 （1）对农业生态系统的影响 本项目主要是对原有道路进行改扩建，沿线两旁的敏感点在建设期受扬尘的污染比较大，根据对施工现场地扬尘的影响分析，当采取洒水作业时，扬尘影响范围可控制在20-50m范围内，对敏感点的影响主要是靠近施工场地的下风向区域，不会产生大范围的影响，在建设期结束后，这种影响可消除。 （2）对植被的影响 道路工程沿线植被最大变化发生在道路施工过程中，由于路线经过区域没有原生植被覆盖区，沿线也无珍稀植物和名贵树种。因此，项目的实施不会对沿线各区段的整体植被带来较大的影响。 （3）对动物的影响 本项目位于农村地区，没有发现珍稀保护动物的分布与出现，主要是一些适应这种环境的常见种类。因此，道路建设对动物种群、数量不会有影响。由于该区域人类活动已经较为频繁，区域内没有发现有珍稀保护动物的出现，因此，工程建设对动物不会产生较大的影响。 - （4）对水生生物的影响 - 道路施工期对河道水生生物的影响主要表现在施工过程中施工物质、泥浆等堆放不当，随水流入水体，使水体变混，影响水生生物的生存环境。据调查，本项目所在区域涉及的河道主要为格木克河，鱼类主要为常见品种，水质较好。施工期间的施工废水通过隔油沉淀后回用，不排放，不会对受纳水体产生影响。 - （5）水土流失的影响 - 工程建设过程中，地表清除、开挖、回填土石方等行为会导致水土流失，这些工序扰动原有地貌，对占地范围内的植被及地表土壤造成一定的破坏，土壤的抗侵蚀能力下降，为水土流失的发生和加剧创造了条件。项目通过加快施工进度，开挖土石方及时回填，对堆存的土石方进行覆盖，及时恢复植被等措施对水土流失进行防治。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、环境空气影响分析 本项目运营期的大气污染源主要是道路上行驶的各种车辆排放出的汽车尾气、车辆行驶产生的扬尘以及运输的材料导致的扬尘。汽车尾气主要污染物为碳氢化合物、氮氧化物、一氧化碳。本项目200m范围内有敏感目标，均为村屯居民，在车流量集中的时间段空气中的CO和NO2较高，对临近的居民带来一定影响，本项目道路为三级公路，大中型车流量较少，主要为小型私家车，车流量集中时段较短，通过一定的绿化措施可降低车辆对周边居民的环境影响，由于汽车行驶路面的改善，汽车产生的扬尘会有所减少。 2、水环境影响分析 - 本项目营运期对水环境的污染主要来自于路面沉积物被雨水径流冲刷进入沿线水域对水体造成的污染。其主要的污染物有石油类和悬浮物等，这些污染物可能对沿线的水体产生影响。 - 根据目前国内对路面径流污染物浓度测试的结果，通常降雨初期到形成地面径流的30分钟内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，降雨历时40-60min之后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物的浓度相对稳定在较低水平。随着降雨历时增加，不对受纳地表水体水质造成持续的不利影响，水体水质可基本维持现状水平。路面径流经公路两侧的排水沟排入沿线水体时，其冲刷路面所携带的悬浮颗粒物将使受纳水体悬浮物浓度增加，初期雨水径流会对受纳水体局部水质造成一定程度的污染，但随着降雨的持续，水体自净能力的作用，可降低受纳水体中污染物浓度。 - 本工程路面径流较小，后期雨水冲刷又逐渐稀疏，污染物浓度逐渐降低。因此项目路面径流对水环境的影响很小 3、声环境影响分析 - 运营期噪声影响分析详见声环境专项评价报告。 公路进入营运期后，对声环境的影响主要来自于公路上运行车辆辐射的交通噪声。交通噪声为非稳态噪声源，其主要影响特点是干扰时间长、污染面广、噪声级也较高。本项目经过道路交通预测可知，道路运行后，营运期昼间和夜间环境敏感点处噪声声级均没有超标，对周围居民影响较小。 4、固体废物影响分析 营运期的固体废弃物主要是运输车辆散落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、乘客丢弃的物品等。由于道路建成后有养护工人对道路全线进行养护，在对道路进行养护的同时，也对沿线垃圾进行收集，清扫、集中处理，故营运期固体废弃物对环境影响不大。 5、生态环境影响分析 本项目建设有利于改善当地交通条件，促进区域经济发展，完善区域路网。但另一方面，项目建设也将会对生态环境造成一定的负面影响，在设计道路过程中做好绿化工程，并在项目实施过程中种植存活率高适用于道路绿化的绿植，采取有针对性的措施，加强后期道路绿化工程的管理，保证道路绿化率，降低因道路建设而对生态产生的负面影响。 - 6、环境风险影响分析 项目运营期可能对周边环境造成威胁的主要因素是车辆发生翻车、着火、爆炸或汽油、危险品泄漏等恶性事故，届时可能会引起水环境污染事故和大气环境污染事故。 - 本项目为道路项目，项目本身不涉及有毒有害和易燃爆危险物质生产、使用储存。本项目道路不经过河流、饮用水源等特殊敏感区域。 - 本项目运营期存在的风险因素主要为危险化学品的车辆通行，一旦在运输过程中发生事故导致泄漏，泄漏液进入地表水体后将对水体产生污染，或车辆发生事故引发火灾、爆炸等，有毒有害物质挥发进入大气会对周边空气质量产生不利影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、环境制约因素分析 本项目属于改建公路工程，本工程路线长度4.5km，无临时占地，临时工程均在原有永久占地范围内进行，新增永久占地耕地及荒地24862m2，建设用地2048m2，不占用基本农田，，项目道路不涉及生态保护红线及其他敏感区域，所在区域也没有重点保护动植物。在做好文明施工、施工后及时恢复现状，项目的建设基本上不存在环境制约因素。 2、环境影响程度分析 项目所在的区域环境空气、地表水和声环境质量的本底值均能满足环境功 能区划规定的要求。项目对环境的影响主要集中在施工期间对地表的扰动，造 成生态环境受到影响。但本项目施工时间较短、且施工范围较小，在做好文明 施工、施工后及时恢复现状，项目的建设对外环境的影响较小。环境影响程度 较低。 综上所示，项目选址选线环境合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 1、施工期大气污染防治措施 （1）水泥运输应采取封闭或半封闭运输方式；规范水泥铺设操作，摊铺过程中应努力提高工作效率，尽量减小影响面与影响时间；尽量安排在交通流量小、非人流高峰时间段进行铺设；水泥铺浇应避开风向针对环境敏感点的时段，以避免对人群健康产生影响。 （2）粉状材料如水泥、石灰等应罐装或袋装，禁止散装运输，严禁运 输途中扬尘、散落，堆放应有篷布遮盖；尽量选择对周围环境影响较小的 运输路线；运至拌和场应尽快与粘土混合，减少堆放时间。堆放时应采取 防风防雨措施，必要时设立围拦，并定时洒水防止扬尘。土、砂、石料运输禁止超载，装料高度不得超过车厢板，并加盖篷布。水泥搅拌站排气口必须采取布袋除尘等环保措施，减少粉尘排放。 （3）出入料场的道路未铺装的道路应经常洒水，以减少粉尘污染；路基施工时应及时分层压实，并注意洒水降尘。 （4）施工临时设施应尽量远离周边敏感点，项目周边大部分敏感目标在本工程施工区沿线，距离较近，受施工扬尘及车辆行驶扬尘影响较大，施工过程中应每天定时清扫，增加洒水抑尘的频次，避免在干燥时装卸和运输等。 - 2、施工期废水污染防治措施 - （1）施工单位在安排施工队伍进行施工时，应加强对施工人员的环保意识教育，防止乱倒生活污水。本工程施工人员生活污水排入租住民房防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。不会对沿线水体产生不良影响。 - （2）施工机械、汽车等冲洗和保养应选择合适的地点进行，同时要防止油料的泄漏，避免对周边水域造成影响；在施工场地设置临时隔油和沉淀池，施工废水经隔油沉淀处理后，清水回用。 - （3）施工开挖应尽量避开雨水期，同时对施工场地内临时堆放的土石方和建筑材料进行必要的遮盖，避免雨水冲刷引起混浊污水污染地表水体， 3、施工期噪声污染防治措施 施工期噪声污染防治措施详见声环境专项评价报告。 - 4、施工期固体废物污染防治措施 - 道路建设拆迁、施工过程中会产生建筑垃圾等固体废物，还有施工人员产生的生活垃圾等固体废物将对周围环境带来一定的影响，建议采取下述措施： - （1）对可再利用的废料，如钢筋、零件、金属碎片、塑料碎片等，应进行回收，以节省资源。 - （2）对砖、石、混凝土块等块状物和颗粒状废物，运送至政府指定的建筑垃圾填埋场填埋。 - （3）装运泥土时一定要加强管理，严禁野蛮装运和乱卸乱倒。运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出施工场地前做好外部清洗，做到沿途不漏洒、不飞扬；运输必须限制在规定时段内进行。 - （4）对施工场地进行封闭，尽可能使施工期间的污染和影响控制在施工场地范围内，尽量减少对周围环境的影响。 - （5）施工固废保证日产日清，不得长期堆积在路面和人行道上。 - （6）施工车辆的物料运输应尽量避开敏感点和交通高峰期，并采取相应的适当防护措施，减轻物料运输的交通压力和物料泄漏，以及可能导致的二次扬尘污染。 - （7）施工人员生活垃圾统一袋装收集后，存放至指定垃圾定点存放处，不得随意丢弃，由环卫部门清运处理。 - 5、施工期生态环境保护措施 - （1）主体工程生态环境保护措施 - ①施工过程中现有生态景观环境会发生改变，施工中需要有步骤分段分片进行，妥善保护好沿线的生态景观环境。 - ②施工尽量控制在红线范围内进行，尽量节省占用土地。 - ③要有次序地分片动工，避免沿线景观凌乱，有碍景观，还可设挡防板作围障，减少景观污染。 - ④在满足工程施工要求的前提下，合理安排施工进度，工程结束后及时清理施工现场，撤出占用场地，恢复施工点原状。 - （2）路基开挖生态保护措施 - ①施工人员进场后，应立即进行生态保护教育，严格施工纪律，要求施工人员在施工过程中文明施工，自觉树立保护生态和保护植被的意识。 - ②开挖过程中做到表层土壤与深层土壤分层开挖、分层堆放、分层回填，减少对土壤结构的破坏，减少土壤中有机质的流失。建议将剥离的表土作为后期绿化覆土。 - ③在路基铺设过程中严禁再次利用道路两侧的土方作为取土区域。 - ④对于不可避免的道路两侧开挖工程，要明确并严格控制开挖界限，不得任意扩大开挖范围，避免造成对周边生态环境的影响。 - （3）植被保护措施 - ①工程施工期应最大限度地减少对工程沿线及周边现状植物资源及植被生态，以及山体林地的破坏或影响，最大限度的对现有林木进行移植留；如工程施工所必需的各种场地，应充分利用现状已经平整待建的其它空地。 - ②工程施工期应严格禁止对红线外尤其是周边山地、林地砍伐林木、取土取料；严格禁止施工场地或临时工棚等在沿线山体林地的设置或搭盖，以及施工材料或工程弃渣的堆放等。 - ③工程施工期应采取洒水、覆盖或隔离等措施减少沿线施工扬尘、粉尘及水土流失对沿线两侧周边农田及人工绿化的影响，应尽可能避开农作物花期。 - （4）动物保护措施 - ①严格控制和减少施工噪音、场地扬尘，以及水体污染等对野生动物的栖息觅食生境的影响；不得进行高噪声设备施工，尤其是林地周边和黄昏鸟类返回栖息地的时间，以减少对沿线区位鸟类等野生动物生态环境的干扰，鸟类分布较多的区域尽可能避开4-7月份鸟类繁殖期施工。 - ②加强对施工人群人流的生态环境教育管理；严格禁止打鸟猎鸟、掏取鸟蛋，以及猎杀其他野生动物的行为；严格限制施工人群随意进出沿线周边山体林地等生境，减少对野生动物生境的干扰等。 - （5）水土保持措施 - ①落实水土保持“三同时”制度，执行“预防为主，保护优先，全面规划，综合治理，因地制宜，突出重点，科学管理，注重效益”的方针，施工前期应重点做好排水，拦挡等临时措施。 - ②落实施工期的水土流失临时防护措施，避免在暴雨和强降雨条件下进行土建施工作业；施工后期及时跟进水土流失永久防治措施，以免造成水土的大量流失。 - ③施工前应先修建截水沟再进行路基施工，尽可能减小坡面径流冲刷程度。 - ④路基边坡成形后，应及时布设边坡防护及路面绿化措施，以免地表裸露时间过长，造成较大的水土流失。 - 6、施工期环境监测计划 - 本项目施工期环境监测计划见下表。 表5-1 施工期环境监测计划 环境要素; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测方法. 大气环境; 施工厂界; TSP; 施工期1次/季; 环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法(GB/T15432-1995). 声环境; 施工场界及临近敏感点; 等效连续A声级; 施工期1次/季，按施工进度进行监测，每次测2天，监测昼间、夜间; 多功能声级计. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期大气污染防治措施 - ①实施积极的车辆淘汰和更新政策，加强机动车尾气排放检测力度，无法达到国家燃油汽车污染物排放标准的环保不合格或破旧落后车型，严禁上路。 - ②推广使用高品质燃油，清洁燃油是净化排放的必要条件，只有提高燃油品质，高水平的排放控制技术才能得到推广应用。 - ③提高机动车尾气处理效率，使之转化为无害气体后排出，目前尾气处理措施有尾气再循环、三元催化转化器、氧化催化器、曲轴强制通风、汽油蒸发控制控制系统等。 - ④配备喷水车及保洁车，对路面及时保洁、清扫、洒水，减少车辆通过时产生的扬尘。 ⑤运载容易产生扬尘的物品的车辆，必须对其运载货物进行覆盖保护，避免运输物资飘散。 2、运营期废水污染防治措施 - 营运期对水环境的污染主要来路面沉积物被雨水径流冲刷进入水体造成的污染。 ①应系统加强道路排水系统的日常维护工作，对排水边沟网定期疏通清淤，确保排水畅通。 ②定期检查、维护沿线的给排水工程设施，出现破损应及时修补。 ③对于路面车辆遗落的渣土等，应定期清除。 3、运营期噪声污染防治措施 运营期噪声污染防治措施详见声环境影响专项评价章节。 4、运营期固体废物污染防治措施 营运期的固体废弃物主要是运输车辆散落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、乘客丢弃的物品等。有专门养护工人对沿线垃圾进行收集，清扫、集中处理，对环境影响不大。 5、运营期生态破坏防治措施 （1）按道路绿化设计的要求，完成拟建道路边坡及道路征地范围内可绿化地面的植树种草工作，以达到恢复植被、减少水土流失、减少雨季路面径流污染路侧水体等目的。 （2）加强对绿化植被生长初期管护工作，确保其成活率，缩短绿化植被恢复时间，尽快对施工导致的评价区植被生物量损失进行补偿；同时，注意正常对绿化区，植被生长情况踏查，防止外来植被物种侵入的发生。 6、运营期环境风险防治措施 - 一旦因运输有毒有害物质车辆发生重大交通事故而引发环境污染事故，则会造成环境及水体污染。为防止此类事故的发生，制定以下主要风险防范措施。 - ①加大管理力度，加强危险品运输管理，严禁车辆超速行驶。 - ②当有毒有害物质发生泄漏，应及时截流液体，并及时对吸液棉布等按危险废物管理要求进行收集，不能任意丢弃。 - ③监管部门或相关部门接到事故报告后，应立即通知就近交通巡警前往事故地点控制现场，同时通知就近的消防部门安排前往处理事故。 - ④若在敏感点密集路段发生危险品运输车辆撞车事故，应立即通知有关部门检查危险品的泄漏情况；同时，设置相应的安全隔离带，组织周边居民、运输车辆等撤离。待危险情况解除后，方可恢复正常生活、交通运输等。 - 在严格采取上述提出的要求措施后，本项目可将风险控制在可接受的范围内，不会对周边人群、周围敏感点等造成不良影响。 7、运营期环境监测计划 本项目运营期监测计划建议如下表。 表5-2 运营期环境监测计划 环境要素; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测方法. 大气环境; 道路沿线; TSP; 1次/年; 环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法(GB/T15432-1995). CO; 1次/年; 非分散红外法. NO2; 1次/年; 盐酸萘乙二胺分光光度法. 声环境; 评价范围内敏感点; 等效连续A声级; 1次/年，每次测1天，监测昼间、夜间; 多功能声级计. |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 根据本工程特点和主要的环境问题，施工期和营运期的环境保护投资估算见表5-3。 表5-3 本工程直接环保投资估算 阶段; 治理项目; 投资项目; 环保投资（万元）; 责任主体. 施工期; 废水; 隔油池、沉淀池; 10; 庆安县交通运输局. 废气; 洒水抑尘、使用遮盖苫布，设置围挡; 10. 噪声; 临时声屏障等围护结构; 4. 固体废物; 运输车辆; 5. 运营期; 废气; 洒水抑尘; 4. 废水; 排水系统日常维护; 5. 噪声; 道路绿化; 10. 环境监测; 大气环境监测、声环境监测; 20. 合计; 68; --. 本项目环保投资68万元，约占总投资1305.2878万元的5.21%，这些资金的投入，将使项目建设对环境的不利影响得以补偿和减轻。 |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 落实水土保持监理、监测工作，做好水土保持，尽量缩短施工期施工结束后处理好施工现场，并种植树木和植草，恢复其景观面貌。 | 不对周边陆生生态环境造成明显影响 | 道路绿化 | 不对周边陆生生态环境造成明显影响 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 设置临时隔油池和沉砂池池，施工废水经隔油、沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘。 | 施工期废水不外排，不对沿线水体产生不良影响 | 做好排水管道建设与维护，避免路基、路面水直接排入周边水体；加强对运货车辆的管理，防止运输物料洒落；加强路面清扫。 | 不对周边水体产生明显不利影响 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①选用低噪声设备，施工范围内设置围挡；②加强施工管理，对敏感点进行日常监测；③合理安排施工工期，原则上夜间禁止；④施工加强对施工机械的保养。 | 《建筑施工场界噪声环境排放标准》（GB12523-2011） | ①加强交通管理措施；②加强路面养护；③完善道路绿化带建设；④加强跟踪监测。 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 临时设施应尽量远离周边敏感点。施工过程洒水抑尘，粉状材料禁止散装运输。车辆覆盖篷布 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控点浓度限值 | ①加强路面的洒水和清洁，散装物资封闭运输；②加强绿化措施；③加强交通管理；④加强路面维护，保持路面清洁、平整。 | 不对周边大气环境造成明显影响 |
| 固体废物 | 建筑垃圾中的可回收部分外售给专业公司回收利用；砖、石、混凝土块等运送至政府指定的建筑垃圾填埋场填埋；多余的土方用作周围低洼地填土；生活垃圾由环卫部门统一清运。 | 不对周边环境造成明显影响 | 养护人员对沿线垃圾进行收集，清扫。 | 不对周边环境造成明显影响 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 加强危险品运输管理，加强日常管理及巡查。 | / |
| 环境监测 | 制定环境监测计划，委托有资质检测单位对施工期周边TSP、施工场界及临近敏感点进行监测。 | 落实措施 | 制定环境监测计划，委托有资质检测单位对道路沿线TSP、CO、NO2敏感点噪声等进行监测。 | 落实措施 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目建设符合国家产业政策，符合庆安县公路路网规划要求，项目建成后会带来一定的社会效益和经济效益，在认真落实本报告提出的各项污染防治措施后，对周围环境影响有限。从环境保护角度讲，本项目选线合理，项目建设可行。

庆安县建民乡至新清村公路改扩建工程项目

声环境影响专项评价报告

建设单位：  庆安县交通运输局

编制日期：  2022年7月

### 1.总则

### 1.1 编制目的

本专项分析报告的编制，旨在进一步分析说明项目环境影响报告表中所不能详尽说明项目噪声源产生、噪声污染防治措施及其效果、污染物排放情况以及对环境的影响程度。

### 1.2 编制依据

### 1.2.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；

（4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.10.1）；

（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（6）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，2019.10.30）；

（7）《交通建设项目环境保护管理办法》（中华人民共和国交通部2003年第5号，2003年5月13日）；

（8）《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目等环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（环发[2003]94号，2003.5.27）；

（9）《地面交通噪声污染防治技术政策》（环发[2010]7号，2011.1.11）。

### 1.2.2 技术导则、规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（3）《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）；

（4）《公路环境保护设计规范》（JTGB04-2010）。

### 1.2.3 与本项目有关文件

（1）《庆安县建民乡至新清村公路改扩建工程项目可行性研究报告》；

（2）其他材料。

### 1.3评价工作等级

根据《环境影响评级技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的工作等级要求，“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB(A)～5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。”本项目所在区域主要以居民住宅为主要功能，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），声环境功能区为1类地区，受噪声影响人口数量增加较多，判定本项目噪声环境影响评价工作等级为二级。

### 1.4 评级范围

根据《环境影响评级技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），确定本项目评价范围为道路中心线两侧各200m以内区域。

### 1.5 评价标准

本项目改建后为三级公路，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），道路两侧区域执行1类标准。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见下表。

表1  声环境质量标准

| 类别 | 标准值 dB（A） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 1类 | 55 | 45 |

表2  建筑施工场界环境噪声排放限值

| 噪声限值 dB（A） |  |
| --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

### 1.6 声环境保护目标

表3  道路声环境保护目标调查表

| 序号 | 声环境保护目标名称 | 所在路段 | 里程范围 | 线路形式 | 方位 | 声环境保护目标预测点与路 面高差/m | 距道路边界 （红线）距离/m | 距道路中心线距离/m | 不同功能区户数 | 声环境保护目标情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1类 |  |
| 1 | 建民村 | 本项目路段 | K0+000-K1+246 | 双车道 | 南侧、北侧 | 0 | 8 | 11.5 | 350 | 砖混结构，面向道路，1层，周围均为居民 |
| 2 | 新兴村 |  | K2+839+K4+162 | 双车道 | 南侧、北侧 | 0 | 10 | 13.5 | 100 | 砖混结构，面向道路，1层，周围均为居民 |
| 3 | 新清村 |  | K4+162-K4+500 | 双车道 | 东侧 | 0 | 20 | 20 | 80 | 砖混结构，垂直道路，1层，周围均为居民 |

### 2、声环境质量现状监测与评价

（1）监测点位布置

根据区域所在地地理位置及道路两侧声环境概况。本次共布设3个监测点，环境噪声监测点位布设详见表4及附图2。

表4  环境噪声监测点位布设表

| 序号 | 监测点名称 | 布设目的 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 建民村 | 了解项目所在区域声环境质量 |
| 2# | 新兴村 |  |
| 3# | 新清村 |  |

（2）监测单位及监测时间

吉林省澳蓝环境检测有限公司于2022年6月17日现场踏查时实测的噪声值。

（3）现状监测结果

本项目环境噪声监测统计结果详见表5。

表5  环境噪声监测结果   单位dB（A）

| 监测点 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 建民村 | 43 | 39 |
| 新兴村 | 42 | 38 |
| 新清村 | 42 | 39 |

由监测结果可知，本项目所在区域声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

### 3、声环境影响预测评价

### 3.1 施工期声环境影响评价

（1）施工噪声源调查

公路施工期噪声主要来源于施工机械噪声和车辆运输噪声，主要施工机械噪声级见表5。

道路施工与一般的建筑施工不一样，其产生的噪声主要有以下特点：

①施工机械种类繁多，不同的施工阶段有不同的施工机械，同一施工阶段投入的施工机械也有多有少，使得公路施工噪声具有偶然性。

②不同设备的噪声源特性不同，其中有些设备噪声呈振动式的、突发的及脉冲性的，对人群影响较大；有些设备（如搅拌机）频率低沉，不易衰减，而且使人感觉烦躁。施工机械的噪声均较大，但它们之间声级相差仍然较大，有些设备的运行噪声可高达90dB以上。

③施工噪声源既有固定噪声源，又有流动源噪声源。施工机械露天作业，并且在某段时间内在一定范围内移动，这与固定源相比增加了这段时间内的噪声污染范围，但与流动源相比施工噪声污染还在局部范围之内。

④施工设备与其影响到的范围比相对较小，因此，施工设备噪声基本上可以认作点声源。

⑤对具体路段的道路而言，施工噪声污染仅发生在一段时期内。

表6  工程主要施工机械噪声测试值

| 序号 | 机械类型 | 测点距施工机械距离 | 最大声级 Lmax[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 5 | 86 |
| 2 | 压路机 | 5 | 81 |
| 3 | 挖掘机 | 5 | 84 |
| 4 | 摊铺机 | 5 | 87 |
| 5 | 平地机 | 5 | 90 |
| 6 | 装载机 | 5 | 90 |
| 7 | 夯土机 | 5 | 86 |

注：以上数据为施工机械满负荷运转时测试。

（2）施工期噪声影响预测分析

施工设备噪声源均按点声源计，其噪声预测模式为：

式中：Lr－距声源r米处声压级，dB（A）；

Lr0－距声源r0米处声压级，dB（A）；

r－预测点距声源的距离，m；

r0－监测点距声源的距离，m；

ΔL－各种衰减量（发散衰减除外），dB（A）。

对于多台施工机械对某个预测点的影响，应进行声级迭加：

施工期噪声预测主要用于表明施工场地噪声影响范围，且具体施工场地未明确设置，各施工场地周围声环境背景不尽相同，因此施工期噪声预测结果未与现状进行叠加。

表7  主要施工机械不同距离处噪声级  单位：dB(A)

| 机械名称 | 距施工机械的距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 推土机 | 80 | 74 | 67.9 | 64.4 | 61.9 | 60 | 56.5 | 54 | 50.4 |
| 压路机 | 75 | 69 | 62.9 | 59.4 | 56.9 | 55 | 51.5 | 49 | 45.4 |
| 挖掘机 | 78 | 72 | 65.9 | 62.4 | 59.9 | 58 | 54.5 | 52 | 48.4 |
| 摊铺机 | 81 | 75 | 68.9 | 65.4 | 62.9 | 61 | 57.5 | 55 | 51.4 |
| 平地机 | 84 | 78 | 71.9 | 68.4 | 65.9 | 64 | 60.5 | 58 | 54.4 |
| 装载机 | 84 | 78 | 71.9 | 68.4 | 65.9 | 64 | 60.5 | 58 | 54.4 |
| 夯土机 | 80 | 74 | 67.9 | 64.4 | 61.9 | 60 | 56.5 | 54 | 50.4 |

由预测结果可以看出：

①公路施工噪声因不同的施工机械影响的范围相差很大，由于昼夜施工场界噪声限值标准不同，夜间施工噪声的影响范围比昼间大得多。在实际施工过程中可能出现多台施工机械同时在一起作业，则此时施工噪声的影响范围比预测值大。

②施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，昼间主要出现在距施工机械50m的范围内，夜间将出现在距施工机械280m的范围内。

③本项目为现有道路改扩建工程，公路沿线有3个居民敏感点在公路两侧200m范围内，因此，昼间施工噪声对其将有一定程度的影响，夜间施工将对居民产生造成较大的影响，特别是对一些距离较近的敏感点，这些影响将更为突出。公路施工相对营运期来说，是一短期行为，敏感点所受的噪声影响也主要发生在附近路段的施工过程中，一般的居民能够理解和接受。但建设施工单位为保护沿线居民的正常生活和休息，应采取必要的噪声控制管理措施，降低施工噪声对环境的影响。

### 3.2 营运期噪声影响分析

公路进入营运期后，对声环境的影响主要来自于公路上运行车辆辐射的交通噪声。本项目沿线敏感点距公路较近，在公路营运期间可能受一定程度的影响，因此，有必要对该公路建成后在近期、中期和远期的噪声总体水平及其对周围评价范围内的敏感点噪声影响作出预测和评价，以便根据噪声影响的实际情况因地制宜的制定合理的降噪措施，并给今后在项目沿线的相关规划提供科学的依据。

（1）交通预测量

根据可行性研究报告，本项目公路未来交通量的预测结果见下表。

表8  拟建项目交通量预测结果表（pcu/d）

| 路段名称 | 道路等级 | 2023年 | 2027年 | 2032年 | 2037年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目道路 | 三级 | 1289 | 1326 | 1357 | 1381 |

车型比例预测见下表。

表9  拟建项目未来年车型比例预测（绝对数）

| 年份\车型 | 小货 | 中货 | 大货 | 小客 | 大客 | 拖拉机 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 11.30% | 9.83% | 10.92% | 37.33% | 3.25% | 27.37% | 100% |
| 2027 | 11.15% | 9.70% | 10.78% | 38.05% | 3.31% | 27.01% | 100% |
| 2032 | 11.00% | 9.57% | 10.63% | 38.79% | 3.38% | 26.63% | 100% |
| 2037 | 10.85% | 9.44% | 10.49% | 39.51% | 3.44% | 26.27% | 100% |

表10  道路噪声源强调查清单

| 路段 | 时期 | 车流量/(辆/h) |  |  |  |  |  |  |  | 车速/(km/h) |  |  |  |  |  | 源强/dB |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 |  | 合计 |  | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 |  | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 本项目路段 | 近期 | 39 | 13 | 30 | 10 | 11 | 4 | 79 | 27 | 16.92 | 16.98 | 11.76 | 11.60 | 11.78 | 11.67 | 55.26 | 55.32 | 52.13 | 51.89 | 60.90 | 60.76 |
|  | 中期 | 41 | 14 | 30 | 10 | 12 | 4 | 83 | 28 | 16.92 | 16.98 | 11.77 | 11.60 | 11.79 | 11.67 | 55.26 | 55.32 | 52.155 | 51.89 | 60.92 | 60.76 |
|  | 远期 | 42 | 15 | 31 | 10 | 12 | 4 | 85 | 29 | 16.97 | 16.98 | 11.64 | 11.6 | 11.7 | 11.67 | 55.31 | 55.32 | 51.95 | 51.89 | 60.8 | 60.76 |

本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T2.4-2021)中推荐的噪声预测模式进行预测。

（2）公路交通预测模式

①第i类车等效声级预测模式

式中：Leq（h）i——第i类车的小时等效声级，dB(A)；

——第i类车速度为Vi，km/h，水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)；

Ni——昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

r——从车到中心线到预测点的距离，m；以上公式适用于r＞7.5m预测点的噪声预测。

Vi——第i类车的平均车速，km/h；

T——计算等效声级的时间，1h；

Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，如下图所示：

图1  有限路段的修正函数（A—B为路段，P为预测点）

∆L—由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算：

式中：∆L1—线路因素引起的修正量，dB(A)；

∆L坡度—公路纵坡修正量，dB(A)；

∆L路面—公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

∆L2—声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

∆L3—由反射等引起的修正量，dB(A)。

②总车流等效声级

式中：Leq（T）——总车流等效声级，dB(A)；

Leq（h）大、Leq（h）中、Leq（h）小——大、中、小型车的小时等效声级，dB(A)。

③预测点处交通噪声等效声级预测模式

n种车型在观测点处的等效声级计算式为：

式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

④车型分类

车型分类（大、中、小型车）方法见下表。

表10  车型分类表

| 车型 | 汽车代表类型 | 车辆折算系数 | 车型划分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小 | 小客车 | 1.0 | 座位≤19座的客车和载质量≤2t货车 |
| 中 | 中型车 | 1.5 | 座位＞19座的客车和2t＜载质量≤7t货车 |
| 大 | 大型车 | 2.5 | 7 t＜载质量≤20t货车 |
|  | 汽车列车 | 4.0 | 载质量＞20t的货车 |

⑤修正量和衰减量的计算

1）线路因素引起的修正量∆L1

a.纵坡修正量（∆L坡度）

公路纵坡修正量（∆L坡度）可按下式计算：

- 式中：∆L坡度——公路纵坡修正量；

- β—公路纵坡坡度，%

- b.路面修正量∆L路面

不同路面的修正量如下表。

表11  常见路面噪声修正量

| 路面 | 不同行驶速度修正量km/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 40 | ≥50 |
| 沥青混凝土/dB（A） | 0 | 0 | 0 |
| 水泥混凝土/dB（A） | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

- 2）声波传播途径中引起的衰减量（∆L2）

- a.障碍物屏蔽引起的衰减（Abar）

- 无限长声屏障可按下式计算：

- 式中：Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

- f—声波频率，HZ；

- δ—声程差，m；

- c—声速，m/s。

- 在公路建设项目评价中可采用500HZ频率的声波计算得到的屏障衰减量近似作为A声级的衰减量。

- 有限长声屏障按下式计算：

- 式中：Abar ——有限长声屏障引起的衰减，dB；

- β——受声点与声屏障两端连接线的夹角，（°）；

- θ——受声点与线声源两端连接线的夹角，（°）；

- Abar——无限长声屏障的衰减量，dB。

图2  受声点与线声源两端连接线的夹角（遮蔽角）

- b.大气吸收引起的衰减（Aatm）

- 大气吸收引起的衰减按下式计算：

- 式中：Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB；

- α——与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数（表12）；

- r ——预测点距声源的距离；

- r0——参考位置距声源的距离。

表12  倍频带噪声的大气吸收衰减系数 α

| 温度/℃ | 相对湿度/% | 大气吸收衰减系数α/(dB/km) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频带中心频率/Hz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 10 | 70 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 9.7 | 32.8 | 117.0 |
| 20 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.0 | 9.0 | 22.9 | 76.6 |
| 30 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | 7.4 | 12.7 | 23.1 | 59.3 |
| 15 | 20 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 8.2 | 28.2 | 28.8 | 202.0 |
| 15 | 50 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | 10.8 | 36.2 | 129.0 |
| 15 | 80 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 8.3 | 23.7 | 82.8 |

- c.地面效应引起的衰减（Agr）

- 声波掠过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用下式计算：

- 式中：Agr ——地面效应引起的衰减，dB；

- r——预测点距声源的距离，m；

- hm——传播路径的平均离地高度，m；可按图3进行计算，hm=F/r，；F：面积，m2；若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。

图3  估计平均高度hm的方法

- d.建筑群噪声衰减（Ahous）

- 建筑群衰减Ahous不超过10dB时，近似等效连续A声级按下式估算。当从受声点可直接观察到线路时，不考虑此项衰减。

- 式中：B——沿声传播路线上的建筑物的密度，等于建筑物总平面面积除以总地面面积（包括建筑物所占面积）；

- db——通过建筑群的声传播路线长度，db=d1+d2，d1和d2如图4所示。

图4  建筑群中声传播路径

- 假如声源沿线附近有成排整齐排列的建筑物时，则可将附加项Ahous,2包括在内（假定这一项小于在同一位置上与建筑物平均高度等高的一个屏障插入损失）。Ahous,2按下式计算：

- 式中：p——沿声源纵向分布的建筑物正面总长度除以对应的声源长度，其值小于或等于90%。

- 在进行预测计算时，建筑群衰减Ahous与地面效应引起的衰减Agr通常只需考虑一项最主要的衰减。对于通过建筑群的声传播，一般不考虑地面效应引起的衰减Agr；但地面效应引起的衰减Agr（假定预测点与声源之间不存在建筑群时的计算结果）大于建筑群衰减Ahous时，则不考虑建筑群插入损失Ahous。

（3）预测结果

①路段交通噪声预测与评价

根据预测模式，结合道路工程确定的各种参数，计算出沿线评价特征年的交通噪声预 测值。根据道路红线宽度，本次评价对公路两侧距中心线10～200m范围作出预测，公路考虑平路堤，预测特征年为2023年、2027年和2032年。路段交通噪声预测结果见表13。

表13  运营期交通噪声预测结果及达标距离分析表    单位：dB （A）

| 距中心线距离（m） |  | 近期 |  | 中期 |  | 远期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 达标距离（m） | 1类区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

②敏感目标噪声预测

道路运营期评价范围内敏感点环境噪声预测值，由路段交通噪声预测值经考虑敏感点处声环境影响因素进行适当修正后再与噪声本底值叠加而成，修正交通噪声值时综合考虑 敏感点处的地形、与路面的高差、绿化植被等因素，沿线敏感点环境噪声预测值见表14，根据评价标准，给出敏感点超标情况。

本项目环境敏感点区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

表14  沿线声环境敏感点交通噪声、环境噪声预测值及评价结果  单位： dB（A）

| 序号 | 敏感点 | 功能区 | 距红线距离 | 时间 | 现状值 | 标准值 | 贡献值 |  |  | 预测值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 近期 | 中期 | 远期 | 近期 | 中期 | 远期 |
| 1 | 建民村 | 1类 | 8 | 昼间 | 43 | 55 | 42.66 | 42.92 | 42.98 | 45.84 | 45.97 | 46 |
|  |  |  |  | 夜间 | 39 | 45 | 39.2 | 39.31 | 39.41 | 42.11 | 42.17 | 42.22 |
| 2 | 新兴村 | 1类 | 10 | 昼间 | 42 | 55 | 39.99 | 40.25 | 40.31 | 44.12 | 44.22 | 44.25 |
|  |  |  |  | 夜间 | 38 | 45 | 37.34 | 37.45 | 37.55 | 40.69 | 40.74 | 40.79 |
| 3 | 新清村 | 1类 | 20 | 昼间 | 42 | 55 | 33.63 | 33.89 | 33.94 | 42.59 | 42.62 | 42.63 |
|  |  |  |  | 夜间 | 39 | 45 | 31.39 | 31.5 | 31.61 | 39.69 | 39.71 | 39.73 |

本项目经过道路交通预测可知，道路运行后，营运期昼间和夜间环境敏感点处噪声声级均没有超标，对周围居民影响较小。为进一步降低道路交通噪声对道路沿线居民区的不利影响，提出如下的减噪、防噪措施与建议：

加强道路两侧绿化建设，利用绿地实现降噪；在道路两侧种植树木，铺设绿地，来实现吸纳声波、降低噪音的效果；严格交通管制，在道路两侧敏感区域内禁止鸣笛，限制车速；在道路两侧设置禁止鸣笛和限速标志。

在采取以上治理措施后，能够有效的降低噪声对周围环境敏感点的影响，保证区域的噪声质量达标。

### 4、 噪声污染防治措施

### 4.1 施工期噪声防治措施

（1）合理安排施工时间，晚10：00点至第二天早6：00点期间禁止施工。

（2）在施工时，需设置声屏障，可有效的降低噪声对周围环境敏感点的影响。施工运料时应尽量远离敏感点，交通高峰时停止或减少运输车辆运行，以减少运输噪声对环境敏感点的影响。

（3）施工设备必须采用先进合理施工机械，属低噪声设备，并定期保养、维护，合理选择施工方法、施工场界，以减少对环境敏感点的影响程度。

（4）筑路材料运输、装卸过程中在敏感点附近车速要降至30km/h，禁鸣笛。

通过以上措施将施工期噪声对居民的影响降到最低。施工期相对运营期而言，其噪声影响是短期的、暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。

### 4.2 营运期噪声防治措施

4.2.1 工程降噪措施制定原则

受交通量和车速等预测因子的不确定性，根据噪声预测结果，对运营近中期超标大于1dB（A）的敏感点，根据敏感点的环境特征和超标情况因地制宜的采取相应的降噪措施；对于超标小于1dB（A）的敏感点通过运营期监测预留降噪费用。

4.2.2 降噪措施种类

目前国内常用的工程降噪措施主要有声屏障、搬迁、隔声窗、降噪林等，现将几种降噪措施比较如下，从而合理确定本项目各超标敏感点应采取的措施，

表15  常见噪声防治措施比较表

| 措施名称 | 适用情况 | 降噪效果 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 搬迁 | 将超标严重的个别住户搬迁到不受噪声影响的地方 | 很好 | 降噪彻底，可以完全消除噪声的影响，但仅适用于零星分散超标的住户 | 费用较高，适用性受 到限制且对居民生活产生一定的影响。 |
| 声屏障 | 超标严重、距离公路很 近的集中敏感点 | 6～10dB | 效果较好，且应用于公路本身，易于实施且受益人口多 | 投资较高，某些形式的声屏障对景观产生影响。 |
| 修建或加高围墙 | 超标一般的距离公路很近的集中居民或学校 | 3～5dB | 效果一般，费用较低 | 降噪能力有限，使用范围小 |
| 普通隔声窗 | 分布分散受影响较严重的村庄 | 10～20dB | 效果较好，费用较低，适用性强 | 不通风，炎热的夏天不适用，影响居民生活 |
| 通风隔声窗 | 分布分散受影响较严重的村庄 | 20～25dB | 效果较好，费用适中，适用性强，对居民生活影响小 | 相对于声屏障等降噪措施来讲，实施稍难 |
| 低噪声路面 | 能在一定程度上减轻噪声影响 | 3～5dB | 效果较好，费用适中，适用性强 | 可操作性弱 |

表16  公路/铁路/城市轨道交通噪声控制措施及投资表

| 序号 | 声环境保护目标名称 | 里程范围 | 距离路中心线/m | 高差/m | 噪声预测值 /dB |  | 营运期超标量/dB | 受影响户数/户 | 噪声防治措施及投资 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 1类区 | 1类区 | 类型 | 规模 | 噪声控制措 施效果 | 噪声控制措 施投资/万元 |
| 1 | 建民村 | K0+000-K1+246 | 11.5 | 0 | 45.84 | 42.11 | 0 | 0 | 绿化 | 道路两侧 | 3～5dB | 10 |
| 2 | 新兴村 | K2+839+K4+162 | 13.5 | 0 | 44.12 | 40.69 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | 新清村 | K4+162-K4+500 | 20 | 0 | 42.59 | 39.69 | 0 | 0 |  |  |  |  |

4.2.3 本项目降噪措施

（1）工程降噪措施

根据预测结果，居民敏感点处均未出现环境噪声超标情况。评价建议对工程进行跟踪监测，并在敏感点临路段建设围墙或安装隔声窗等降噪措施，预留一定降噪费用，并在沿线种植树木花草，采取绿化降噪，同时在经过上述敏感点处设置限速牌、减速带及禁鸣标志等。

（2）工程管理措施

- ①通过加强公路交通管理，如在敏感点附近路段两端设置限速、禁鸣标志等，可以有效控制交通噪声的污染；

- ②经常维持公路路面的平整度，避免因路况不佳造成车辆颠簸等引起交通噪声增大；

- ③对营运近期不需采用降噪措施的敏感点，在营运期加强噪声跟踪监测。

### 5 声环境影响专项评价结论

本项目位于农村区域，沿线主要是人们的生活噪声和交通噪声；由噪声监测结果可知，各敏感点环境噪声昼夜间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

根据预测结果，居民敏感点处均未出现环境噪声超标情况。评价建议对工程进行跟踪监测，并在敏感点临路段建设围墙或安装隔声窗等降噪措施，预留一定降噪费用，并在沿线种植树木花草，采取绿化降噪，同时在经过上述敏感点处设置限速牌、减速带及禁鸣标志等。

施工期环境噪声影响是短期行为，只要加强管理，实施环境监理及监测，采取防治措施可使影响降至最低程度。

在认真落实本环评报告中提出的噪声污染治理方案基础上，能有效降低交通噪声对敏感点的影响，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准的要求。从声环境保护方面，该工程的建设是可行的。

表16  声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级R 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200 mR 大于 200 m□ 小于 200 m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级R |  |  |  | 最大 A 声级□ |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  |  | 地方标准□ |  | 国外标准□ |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0 类区□ | 1 类区R |  |  | 2 类区□ | 3 类区□ |  | 4a 类区□ |  | 4b 类区□ |
|  | 评价年度 | 初期R |  | 近期□ |  |  | 中期□ |  |  | 远期□ |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法R |  |  | 现场实测加模型计算法□ |  |  |  |  | 收集资料□ |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测£ |  |  | 已有资料□ |  |  |  |  | 研究成果R |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型R |  |  |  |  |  | 其他□ |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200 mR |  |  |  | 大于200m□ |  | 小于200 m□ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级R |  |  |  | 最大A声级□ |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标□ |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标R |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测□ 固定位置监测□ |  |  |  |  | 自动监测□ 手动监测□ |  |  |  | 无监测□ |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（等效连续A声级） |  |  |  |  | 监测点位数（3） |  |  |  | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行R 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |