庆环函[2020]19号

绥化市庆安生态环境局关

于黑龙江广硕肥业有限公司建设

项目环境影响报告表的批复

黑龙江广硕肥业有限公司：

你单位报送的《黑龙江广硕肥业有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）已收悉，经我局审查研究，现批复如下：

- 黑龙江广硕肥业有限公司建设项目，建设性质为新建。项目建设地点位于庆安县庆久路1公里处（热电厂西侧）。厂界东侧为厂房，厂界南侧为庆久路，厂界西侧为闲置楼房，厂界北侧为空地。主要建设内容为：建设1条原料挤压生产线、1条掺混生产线。建设生产车间、原料库、成品库、办公楼等公辅设施。项目建成后年产2万吨掺混肥。项目总投资3600万元，占地面积22000m2，建筑面积6500m2。在认真落实报告表提出的各项环境保护对策措施的情况下，同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工程内容和环境保护对策措施进行项目建设。

- 项目建设与运行中应注意做好以下工作：

- 本项目已开工建设，主体工程已建成。属补做环境影响

- 评价，补办环评审批手续，建设单位要尽快落实报告表提出的各项环境保护对策与措施。

- 加强施工期间的环境管理工作，防止水土流失、施工扬

- 尘和噪声污染。生活和施工污水要排入排渗旱厕，定期清掏外运堆肥。生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处理。建筑垃圾及工程弃土及时清运至市政指定的倾倒地点。施工厂界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。

- （三）本项目不产生生产废水，无生产废水排放。生活污水要全部排入排渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。

（四）本项目冬季办公室取暖要采用电取暖，不得新建锅炉房和烟囱。

（五）本项目在混合搅拌、粉碎、筛分等产生粉尘的工段，要设置高效集尘罩收集（收集率>90%），经布袋除尘器处理后，采取有组织高空排放（排放筒高度不得低于15m)。粉尘排放必须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准要求。

（六）生产车间、原料库、成品库要做好底部防渗。原料及成品的运输要采用全封闭的输送方式，生产车间要采取洒水降尘等措施，确保项目粉尘无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物新污染源二级排放标准要求。

（七）要选用低噪声设备，并采取减震、封闭降噪等措施，厂区车辆要采取限速、禁鸣等措施。确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

（八）筛分过程中产生的大颗粒肥料，收集后回用于生产。生活垃圾必须集中收集由环卫部门统一处理。破损包装袋统一收集，由环卫部门统一处理。除尘器布袋滤袋，统一收集外售。

三、该项目的性质、规模、地点或采用的生产工艺发生重大变化

必须报有审批权的环保部门重新审批。

四、项目建成后须通过竣工环境保护验收方可正式投入生产。

二O二O年十月二十日

主题词： 环保  项目  批复

绥化市庆安生态环境局                  2020年10月20日印发

共印5份。